Thiết lập mô phỏng

Để đơn giản hóa quá trình mô phỏng, tất cả các tham số do người dùng chỉ định sẽ được chuẩn hóa thành dạng không thứ nguyên. Bằng cách loại bỏ đơn vị khỏi các phép tính, chúng ta đơn giản hóa các thao tác phức tạp như đánh giá lực, giúp mã nguồn hiệu quả hơn và dễ quản lý hơn. Quá trình loại bỏ đơn vị này được thực hiện trong lớp Prepare.

Mặc dù bước này có thể không phải là khía cạnh thú vị nhất của quá trình mô phỏng, nhưng nó là nền tảng thiết yếu sẽ giúp công việc của chúng ta dễ dàng hơn đáng kể khi tiến triển.

Hệ thống đơn vị

Trong mã này, hai hệ thống đơn vị được sử dụng: hệ thống thực và hệ thống LJ, trong đó LJ viết tắt của Lennard-Jones. Hệ thống đơn vị thực được sử dụng cho cả đầu vào và đầu ra, trong khi hệ thống đơn vị LJ được sử dụng cho tất cả các phép tính nội bộ.

Hệ đơn vị thực tế tuân theo các quy ước được nêu trong hệ đơn vị LAMMPS:

• Khối lượng tính bằng gam trên mol,

• Khoảng cách tính bằng Ångström,

• Thời gian tính bằng femtogiây,

• Năng lượng tính bằng kcal/mol,

• Vận tốc tính bằng Ångström trên femtogiây,

• Lực tính bằng (kcal/mol)/Ångström,

• Nhiệt độ tính bằng Kelvin,

• Áp suất tính bằng atm,

• Mật độ tính bằng g/cm³.

Hệ đơn vị thực tế là hệ đơn vị thông thường trong mô phỏng phân tử. Tuy nhiên, việc sử dụng một hệ đơn vị phức tạp như vậy cho các phép tính sẽ liên quan đến các hệ số tiền tố rắc rối. Để đơn giản hóa, hệ đơn vị LJ được sử dụng cho tất cả các phép tính. Trong hệ đơn vị LJ, tất cả các đại lượng đều không có thứ nguyên. Khối lượng, khoảng cách và năng lượng được biểu thị dưới dạng bội số của m, σ và ε, đại diện cho khối lượng và các tham số LJ của các nguyên tử. Các đại lượng khác được suy ra từ ba tham số này:

Bắt đầu viết mã

Chúng ta sẽ điền các dòng sau vào lớp trống Prepare đã tạo trước đó. Chúng ta sẽ import thêm thư viện NumPy và module constants của SciPy để dễ dàng trong việc chuyển đổi:

import numpy as np

from scipy import constants as cst

Bốn thông số nguyên tử được cho vào lớp Prepare:

- Khối lượng nguyên tử , m

- Thông số LJ  σ và ϵ ,

- Và số lượng nguyên tử.

Tất cả các thông số này cần được cho bởi 1 bảng các giá trị. Khi chúng ta muốn trộn các nguyên tử ở các loại khác nhau thì sẽ thuận tiện

Chỉnh sửa lớp Prepare như sau:

class Prepare:

def __init__(self,

ureg, # Pint unit registry

number_atoms, # List - no unit

epsilon, # List - Kcal/mol

sigma, # List - Angstrom

atom_mass,  # List - g/mol

*args,

**kwargs):

self.ureg = ureg

self.number_atoms = number_atoms

self.epsilon = epsilon

self.sigma = sigma

self.atom_mass = atom_mass

super().__init__(*args, **kwargs)

Tại đây, số nguyên tử, epsilon, sigma, và khối lượng nguyên tử cần được cung cấp như một danh sách không có đơn vị. kcal/mol. Angstrom, và g/mol. Đơn vị sẽ được gán với đơn vị Pint đăng ký, ureq, sẽ được cung cấp như 1 tham số (Cụ thể sẽ được nói rõ sau đây)

Tất cả tham số được gán vào self, cho phép các phương thức khác truy cập chúng. Tham số arg và kwargs được dùng để chấp nhận một số lượng tùy ý các đối số vị trí và từ khóa.

Tính toán hệ số tiền tố của đơn vị LJ.

Trong lớp Prepare, hãy tạo một phương thức có tên là calculate_LJunits_prefactors, phương thức này sẽ được sử dụng để tính toán các hệ số cần thiết để chuyển đổi đơn vị từ hệ đơn vị thực sang hệ đơn vị LJ:

def calculate_LJunits_prefactors(self):

"""Calculate the Lennard-Jones units prefactors."""

# First define Boltzmann and Avogadro constants

kB = cst.Boltzmann*cst.Avogadro/cst.calorie/cst.kilo  # kcal/mol/K

kB *= self.ureg.kcal/self.ureg.mol/self.ureg.kelvin

Na = cst.Avogadro/self.ureg.mol

# Define the reference distance, energy, and mass

self.ref_length = self.sigma[0]  # Angstrom

self.ref_energy = self.epsilon[0]  # kcal/mol

self.ref_mass = self.atom_mass[0]  # g/mol

# Optional: assert that units were correctly provided by users

assert self.ref_length.units == self.ureg.angstrom, \

f"Error: Provided sigma has wrong units, should be angstrom"

assert self.ref_energy.units == self.ureg.kcal/self.ureg.mol, \

f"Error: Provided epsilon has wrong units, should be kcal/mol"

assert self.ref_mass.units == self.ureg.g/self.ureg.mol, \

f"Error: Provided mass has wrong units, should be g/mol"

# Calculate the prefactor for the time (in femtosecond)

self.ref_time = np.sqrt(self.ref_mass \

*self.ref_length**2/self.ref_energy).to(self.ureg.femtosecond)

# Calculate the prefactor for the temperature (in Kelvin)

self.ref_temperature = self.ref_energy/kB  # Kelvin

# Calculate the prefactor for the pressure (in Atmosphere)

self.ref_pressure = (self.ref_energy \

/self.ref_length**3/Na).to(self.ureg.atmosphere)

# Group all the reference quantities into a list for practicality

self.ref_quantities = [self.ref_length, self.ref_energy,

self.ref_mass, self.ref_time, self.ref_pressure, self.ref_temperature]

self.ref_units = [ref.units for ref in self.ref_quantities]

Phương pháp này định nghĩa chiều dài tham chiếu là phần tử đầu tiên trong danh sách sigma, nghĩa là σ11. Do đó, các nguyên tử loại 1 sẽ luôn được sử dụng để chuẩn hóa. Tương tự, phần tử đầu tiên trong danh sách epsilon є11 được dùng làm năng lượng tham chiếu, và phần tử đầu tiên trong danh sách khối lượng nguyên tử (atom_mass) m1 được dùng làm khối lượng tham chiếu.

Thời gian tham chiếu tính theo femto giây (femtoseconds) sau đó được tính bằng công thức m1σ112є11, nhiệt độ tham chiếu tính theo Kelvin là є11/kB, và áp suất tham chiếu tính theo atm (atmospheres) là є11/σ113.

Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng phương thức calculate_LJunits_prefactors được gọi một cách hệ thống bằng cách thêm dòng sau vào phương thức __init__():

def __init__(self,

(...)

super().__init__(*args, **kwargs)

self.calculate_LJunits_prefactors()

Mỗi khi lớp (class) Prepare được khởi tạo, tất cả các giá trị tham chiếu sẽ được tính toán và lưu trữ dưới dạng các thuộc tính (attributes) của self.

Phi thứ nguyên hóa các đơn vị (Nondimensionalize units)

Hãy tận dụng các giá trị tham chiếu đã tính toán để chuẩn hóa ba đầu vào của lớp Prepare vốn có thứ nguyên vật lý, cụ thể là: epsilon, sigma, và atom_mass.

Hãy tạo một phương thức mới có tên là nondimensionalize_units bên trong lớp Prepare:

def nondimensionalize_units(self, quantities_to_normalise):

for name in quantities_to_normalise:

quantity = getattr(self, name)  # Get the attribute by name

if isinstance(quantity, list):

for i, element in enumerate(quantity):

assert element.units in self.ref_units, \

f"Error: Units not part of the reference units"

ref_value = self.ref_quantities[self.ref_units.index(element.units)]

quantity[i] = element/ref_value

assert quantity[i].units == self.ureg.dimensionless, \

f"Error: Quantities are not properly nondimensionalized"

quantity[i] = quantity[i].magnitude # get rid of ureg

setattr(self, name, quantity)

elif len(np.shape(quantity)) > 0: # for position array

assert element.units in self.ref_units, \

f"Error: Units not part of the reference units"

ref_value = self.ref_quantities[self.ref_units.index(element.units)]

quantity = quantity/ref_value

assert quantity.units == self.ureg.dimensionless, \

f"Error: Quantities are not properly nondimensionalized"

quantity = quantity.magnitude # get rid of ureg

setattr(self, name, quantity)

else:

if quantity is not None:

assert np.shape(quantity) == (), \

f"Error: The quantity is a list or an array"

assert quantity.units in self.ref_units, \

f"Error: Units not part of the reference units"

ref_value = self.ref_quantities[self.ref_units.index(quantity.units)]

quantity = quantity/ref_value

assert quantity.units == self.ureg.dimensionless, \

f"Error: Quantities are not properly nondimensionalized"

quantity = quantity.magnitude # get rid of ureg

setattr(self, name, quantity)

Khi danh sách quantities_to_normalise (chứa tên các tham số) được truyền vào phương thức nondimensionalize_units, một vòng lặp sẽ được thực hiện qua tất cả các đại lượng đó. Giá trị của mỗi đại lượng được trích xuất bằng hàm getattr. Sau đó, các đơn vị của đại lượng đang xét sẽ được nhận diện và chuẩn hóa bởi các đại lượng tham chiếu tương ứng đã được định nghĩa bởi calculate_LJunits_prefactors.

Chúng ta cũng hãy gọi phương thức nondimensionalize_units từ trong phương thức __init__() của lớp Prepare:

def __init__(self,

(...)

self.calculate_LJunits_prefactors()

self.nondimensionalize_units(["epsilon", "sigma", "atom_mass"])

Tại đây, các tham số epsilon, sigma, và atom_mass sẽ được phi thứ nguyên hóa.

Xác định thuộc tính của nguyên tử (Identify Atom Properties)

Để chuẩn bị cho việc sử dụng nhiều loại nguyên tử trong tương lai (trong đó mỗi loại sẽ đi kèm với các giá trị є, σ, và m riêng biệt), chúng ta hãy tạo các mảng (arrays) chứa thuộc tính của từng nguyên tử trong hệ mô phỏng. Ví dụ, trong một mô phỏng có hai nguyên tử loại 1 và ba nguyên tử loại 2, mảng atoms_sigma tương ứng sẽ là:

Trong đó σ11 và σ22 lần lượt là các giá trị sigma cho nguyên tử loại 1 và loại 2. Mảng atoms_sigma sẽ hỗ trợ cho việc tính toán lực trong các bước tiếp theo.

Hãy tạo một phương thức mới có tên là identify_atom_properties và đặt nó bên trong lớp Prepare:

def identify_atom_properties(self):

"""Identify the properties for each atom."""

atoms_sigma = []

atoms_epsilon = []

atoms_mass = []

atoms_type = []

for parts in zip(self.sigma,

self.epsilon,

self.atom_mass,

self.number_atoms,

np.arange(len(self.number_atoms))+1):

sigma, epsilon, mass, number_atoms, type = parts

atoms_sigma += [sigma] * number_atoms

atoms_epsilon += [epsilon] * number_atoms

atoms_mass += [mass] * number_atoms

atoms_type += [type] * number_atoms

self.atoms_sigma = np.array(atoms_sigma)

self.atoms_epsilon = np.array(atoms_epsilon)

self.atoms_mass = np.array(atoms_mass)

self.atoms_type = np.array(atoms_type)

Phiên bản dịch tiếng Việt:

Chúng ta hãy gọi phương thức identify_atom_properties từ trong phương thức __init__():

def __init__(self,

(...)

self.nondimensionalize_units(["epsilon", "sigma", "atom_mass"])

self.identify_atom_properties()

Kiểm thử mã nguồn (Test the code)

Hãy cùng kiểm tra lớp Prepare để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng như mong đợi. Tại đây, một hệ thống chứa 2 nguyên tử loại 1 và 3 nguyên tử loại 2 được thiết lập. Các tham số Lennard-Jones (LJ) và khối lượng cho mỗi nhóm cũng được định nghĩa và gán đơn vị vật lý nhờ vào công cụ UnitRegistry của thư viện Pint.

Bài kiểm tra (test) này khẳng định rằng mảng atoms_epsilon được tạo ra nhất quán với giá trị kỳ vọng của nó (xem các đoạn trước đó). Lưu ý rằng các giá trị kỳ vọng đang ở hệ đơn vị LJ, nghĩa là chúng đã được phi thứ nguyên hóa bởi є1.

import numpy as np

from Prepare import Prepare

from pint import UnitRegistry

ureg = UnitRegistry()

# Define atom number of each group

nmb_1, nmb_2= [2, 3]

# Define LJ parameters (sigma)

sig_1, sig_2 = [3, 4]*ureg.angstrom

# Define LJ parameters (epsilon)

eps_1, eps_2 = [0.2, 0.4]*ureg.kcal/ureg.mol

# Define atom mass

mss_1, mss_2 = [10, 20]*ureg.gram/ureg.mol

# Initialize the prepare object

prep = Prepare(

ureg = ureg,

number_atoms=[nmb_1, nmb_2],

epsilon=[eps_1, eps_2], # kcal/mol

sigma=[sig_1, sig_2], # A

atom_mass=[mss_1, mss_2], # g/mol

)

# Test function using pytest

def test_atoms_epsilon():

expected = np.array([1., 1., 2., 2., 2.])

result = prep.atoms_epsilon

assert np.array_equal(result, expected), \

f"Test failed: {result} != {expected}"

print("Test passed")

# In the script is launched with Python, call Pytest

if __name__ == "__main__":

import pytest

pytest.main(["-s", __file__])